中铝瑞闽股份有限公司福清、马尾厂六间会议室改造服务项目报价函

中铝瑞闽股份有限公司：

我方已仔细研究了询价函的全部内容（项目编号ZLRMZZB-ZH-2026005），愿意以总价：         元（大写：            ）承接该项目，税率（  %）。按包干总价报价，其中包括税费、交通、食宿和其他完成该项目所需的相关费用。

附：1.报价清单

2.营业执照、开户行信息加盖公章的复印件

单位名称：                  （盖公章）

联 系 人：

联系电话：

电子邮箱：

日     期：    年    月    日

会议室位置：马尾厂：综合办公楼3楼itc会议室、科技公司401会议室、马尾厂办公楼1楼会议室；

福清厂：综合办公楼5楼会议室、熔铸厂会议室、福清厂1楼itc会议室

设备清单如下：

| 品名 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海康高清会议摄像头套装 | 型号：V158 • 800万（宽动态）CMOS，适用于横屏场景 • 图像清晰、细腻，最高分辨率为3840 × 2160 • 采用3.3 mm~9.7 mm变焦镜头，自动聚焦，3倍光学变倍，4倍数字变倍 • 低照度，0.2 Lux @（F2.0 ~ 3.7 ，AGC ON） • 支持自动电子增益功能，亮度自适应 • 支持自动聚焦 • 云台摄像机内置双麦克风，拾音清晰 • 支持5个预置点设置 • 支持4种图像模式切换：标准（默认）/柔和/鲜艳/背光 • 支持Type C接口（正反插设计），标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 | 6套 |  |  |
| 海康会议USB全向麦 | 型号：DS-VS2U • 8麦克风阵列，360°全向拾音，5米拾音半径 • 内置高保真扬声器 • 支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、回声消除、抗混响，增强人声，保证通话/音频质量 • 支持USB数据线有线连接，免驱设计，即插即用 | 6套 |  |  |
| SYWDEI音频处理器 | 型号：DSP4040 输入：电子平衡、18K2,最大输入电平：+20dBu,输入增益范围：-40dB*+12dB 输出：电子平衡、1122,最大输出电平：+20dBu输出增益范围：-40dB至+12dB 均衡器：一次和二次高通或者低通参数式斜率滤波器,增益减范围土：15dB 斜率滤波器频率范围低通频率：19.7Hz至2KHz，高通频率为 3.8KHZ至21.0KHZ 参数速波器增益减范围：+15dB/-30dB,参数滤波器频率范围：19.7Hz至21.9KHZ1/24倍频程步长,参数滤波器的带宽：4倍频程至1/64倍频程延时,输入延时：0~100毫秒 输出延时：0~20毫秒,分频器,高通斜率滤波器频率范围：19.7Hz至21.9KHZ 低通斜率滤波器频率范围：19.7Hz至21.9KHZ,关团可用的滤波器类型： 12dB/倍频程 18dB/倍频程 24dB/倍频程 48dB/倍频程 | 2套 |  |  |
| SYWDEI无线会议话筒 | TS-628（一拖四） 接收主机参数介绍： 话筒通道：2/4/8通道 音频调节：上下按键调节 信号接收：2/4天线接收 定位精度：≤士10° 信号距离：100米空旷环境中 输出阻抗：≥1002 频响范围：10Hz-15KHz 灵敏度：6dBu 灵敏度：>-40dB 音频输出端口：XLR独立输出 信噪比：>65dB 接收器材质：铝合金/金属铁机箱 显示方式：液晶动态显示屏 接收器功率：10w 音频输出电压：1V 使用电压：外置变压器DC12V-14V 发射器参数介绍： 话筒材质：塑料外壳 拾音灵敏度：-10dBM 显示方式：高清显示屏 | 1套 |  |  |
| 海康安防会议专用显示器 | 型号：DS-D5055U3-1V0 显示尺寸 55 inch 屏幕可视区域 1209.6 (H) mm x 680.4 (V) mm 物理分辨率 3840 × 2160 背光源类型 D-LED 像素间距 0.105 (H) mm x 0.315 (V) mm 亮度 300 cd/m? 可视角 178° (H)/178° (V) 色深度 8 bit, 16.7 M 对比度 3000:1 响应时间 6.5 ms (typ) • 支持3840×2160@60 Hz超高清显示 • 采用超宽视角屏幕（上下左右）178° • 内置喇叭及功放 • 三边无边框设计 • 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 • 标配脚撑，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求 | 8台 |  |  |
| 显示屏可移动支架 | 云驾32-65寸 支持32-65寸液晶电视 材质：冷扎钢板 承重：240KG 孔距：60*40CM 可安装数量：2台，左右双屏 | 4套 |  |  |
| 辅材 | 包含：所用数据线、延长线、PVC管材、挂壁支架、排插等 | 6套 |  |  |
| 人工安装调试 | 布线、安装、调试、车旅、人工费用 | 6间 |  |  |
| 备注：新增布设6台高清会议摄像头、4台会议全向麦、8台安防会议专用显示器（各普通会议室2块显示屏，需带显示屏支架）、1套无线会议话筒（更换福清厂1楼itc会议话筒）、2台音频处理器设备（放在ITC会议室，实现所有会议可共用会议室现有麦克风音响设备）。设备需人工布线、设备安装及调试 |  |  |  |  |